INBETRIEBNAHME / START UP EXLORER 750 / VERSION 1.1

Alle Parameter Screen 1 + 2 auf Null	setzen

30lt Wasser 25°C in Milchkanne mit 0.1-0.3% Spülmittel	Zirkulationskreislauf

Pumpe 300l/h	starten

Turbine 15 sec starten und 30 sec ausschalten	5 min. lang wiederholen

Pressure auf 4 bar einstellen und wieder zurück auf 1 bar	2-3 mal

Nach 5 min. Turbine und Pumpe	ausschalten

SPÜLEN

Kaltes Wassser	anschliessen

Pumpe 400l/h	starten

Spülen, bis im Innern die Temp. absinkt auf ca. 8°C	ca. 5 min

Nach 5 min. die Maschine stoppen mit STOP Schalter	drücken

BEVOR DER PRODUKTION

Kühlwasserhahnen	öffnen (Hebel nach hinten)

Kühlwasserleitung	in Rinne legen

R Knopf (re-set)	drücken

ON Knopf	drücken

R Knopf (re-set)	drücken

Parameter l/h auf 400l/h	setzen

(600l/h 100% Overrun / 400l/h 50% Overrun / 200 l/h min. / 800l/h max.)

Viskosität 16	setzen

Mixleitung	anschliessen

Pumpe	einschalten

Warte bis der Mix heraus kommt	überprüfen

Pressure 5 bar (normal 4-5 bar)	eingeben

Zuerst Turbine und sofort auch Compressor	einschalten

Temperatur Ice-Cream	-7°C eingeben (-5°C bis -9°C)

Overrun (50%)	eingeben

(Nach jeder Änderung des Overruns 4 min. warten vor der Überprüfung)

PRODUKTION

Zu harte Ice-Cream	auf 450l/h erhöhen

Zu softe Ice-Cream	auf 350l/h reduzieren

Viscosity, umso höher der Wert, desto harter die Ice-Cream	8-16

Wenn die Ice-Cream zu hart ist	l/h erhöhen

(Falls die l/h nicht erhöht werden kann	HOT GAS Parameter ändern

Ice-Cream Temperaturen:

Handgemachte Ice-Cream	-7°C bis -9°C

Ice-Cream zum Abfüllen in Gebinde & Becher	-5°C bis -6°C

Arbeiten mit der Option HOT GAS

100% = Ventil ist immer OFFEN

75%   = Ventil ist 1.5 sec ON  0.5 sec  OFF

50%   = Ventil ist 1.0 sec ON  1.0 sec  OFF

23%   = Ventil ist 0.5 sec ON  1.5 sec  OFF

0%   = Ventil ist immer geschlossen

Kalkulation des Ice-Cream Overruns

4 lt Gastro / 1.5 = 2.668 kg = 50% Overrun  4 lt Gastro / 1.42 = 2.817 kg = 42% Overrun

PRODUKTION BEENDEN

Compressor	ausschalten

Pressure 	0 bar (langsam reduzieren!)

Overrun	0%

MASCHINE WASCHEN

ACHTUNG: KEINE CHLORHALTIGEN SPÜHLMITTEL VERWENDEN!

Heisses Wasser 50°C-60°C	anschliessen

Pumpe 300l/h	starten

Wenn klares Wasser, Pumpe	ausschalten

30lt Wasser 50°C in Milchkanne mit 5% Spülmittel	Zirkulationskreislauf

Pumpe 300l/h	starten

Turbine 15 sec starten und 30 sec ausschalten	5 min. lang wiederholen

Pressure auf 4 bar einstellen und wieder zurück auf 1 bar	2-3 mal

Nach 5 min. Turbine und Pumpe	ausschalten

SPÜLEN

Kaltes Wassser	anschliessen

Pumpe 300l/h	starten

Turbine 15 sec starten und 30 sec ausschalten	5 min. lang wiederholen

Nach 5 min. die Maschine stoppen mit STOP Schalter	drücken

Turbine mit Messer in Spülmittel 0.1-0.3%	5 min. einlegen

Mit klarem Wasser 	abspülen und trocknen

AM ENDE DER WOCHE DIE DICHTUNGEN MIT VASELINE 	EINCREMEN

INBETRIEBNAHME / START UP FRUIT FEEDER

R Knopf (re-set)	drücken

ON Knopf	drücken

F1 Mixer 55%*	einschalten

(Pumpe 40%*	einschalten)

Bis die Ice-Cream kommt	warten

F2 Rotor	einschalten nach ca. 15 sec

Bis die Ice-Cream in der richtigen Konsistenz kommt	warten

F3 Screw Conveyor, Speed 20%* (min.)	einschalten

Reinigung	C.I.P F4 drücken

*Die Einstellung basiert auf der Chocolat-Chips Produktion

F4 Starten und Stoppen des Mischers

Pfeil nach unten um ins Menü 2 zu gelangen

Pfeil nach oben um ins Menü 1 zu gelangen

2x ESC um ins Hauptmenü zu gelangen

Wert ändern ENTER drücken mit Pfeil ändern und mit ENTER bestätigen

Überprüfe, ob der Rotor den Schacht mit den Zutaten leert.

Wenn nicht Rotor Geschwindigkeit 	erhöhen

Falls mit der Speed 20% immer noch zu viele Zutaten beigemischt werden, kann eine „stop and go“ Funktion gewählt werden

PARAMETER FREEZER FÜR MOCCA

370 lt/h

42% Overrun

-6,7°C

Viskosität 16 (Viskosität wir bei ca. 10 liegen)

PARAMETER FREEZER FÜR ALPENCARAMEL	PARAMETER FRUIT FEEDER

400 lt/h	F1 Mixer 55%

55% Overrun	F2 Pump/Rotor 45%

-7°C	F3 Screw Conveyor, 20%

Viskosität 16 (Viskosität wir bei ca. 10 liegen)